УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «СОМК»

Т.Д. Ревазов

___.____. 2019

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Северо-Осетинский медицинский колледж»

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», устанавливает основные требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Северо-Осетинский медицинский колледж» (далее - ГБПОУ «СОМК») и является обязательной для исполнения административного, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (далее – работниками).

1.2. Ответственность за пожарную безопасность учебных помещений (кабинетов, классов), административных и вспомогательных помещений ГБПОУ «СОМК» возлагается на их руководителей.

1.3. Каждый работник проходит инструктаж о мерах пожарной безопасности в порядке, установленном приказом.

Каждый работник обязан знать пожарную опасность своего помещения, основные требования «Правил противопожарного режима в Российский Федерации», соблюдать противопожарный режим, установленный настоящей инструкцией, не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

1.4.  Работники, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

# 1.5. Граждане и студенты, пребывающие в общежитие и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, должны быть ознакомлены (под подпись) с правилами пожарной безопасности. В общежитии на этажах вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

При наличии в учреждении иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

1.6. Руководитель учреждения обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

1.7. Руководитель учреждения обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

1.8. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

2.  Требования пожарной безопасности к территории и помещениям.

2.1.  На территории, прилегающей к учреждению, запрещается:

2.1.1.  Загромождать проезды и подъезды к зданиям, наружным дверям, подступы к запасным выходам, наружным пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.

2.1.2. Устраивать свалки горючих отходов, тары, мусора в противопожарных разрывах, на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проёмы.

2.1.3.  Разводить костры, сжигать отходы и тару.

2.2. Во всех административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений, и номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.3. Эвакуация людей в случае пожара проводится в соответствии с вывешенными на видных местах схемами эвакуации и инструкцией, определяющими действия работников.

2.4.  Курение допускается только в специально оборудованных для этого местах.

2.5.  По окончании работы ежедневно производить уборку рабочих мест, отключать электрооборудование и электросети за исключением тех, которые должны работать круглосуточно, в соответствии с перечнем, утвержденным для данного помещения.

2.6. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы следует укладывать в штабели. Напротив дверных проёмов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.

2.7.  В зданиях и помещениях запрещается:

2.7.1. Применять и хранить материалы, показатель пожаровзрывоопасности которых неизвестен или которые не имеют сертификатов.

2.7.2. Хранить ЛВЖ и ГЖ и огнеопасные материалы в том же помещении, где хранятся какие-либо материалы и материальные ценности.

2.7.3. Курить в местах, не отведенных для этой цели.

2.7.4. Производить электрогазосварочные и другие огневые работы лицам, не имеющим соответствующих квалификационных удостоверений и наряда-допуска, выданного руководителем подразделения.

2.7.5. Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГЖ; отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.7.6. Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, которые могут помешать эвакуации людей и имущества в случае пожара.

2.7.7. Устраивать на лестничных клетках и в коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель, другие материалы.

2.7.8. Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии в помещении людей двери разрешается запирать только на внутренние легко открывающиеся запоры.

2.7.9. Закрывать помещения без осмотра их на предмет пожарной безопасности.

2.10. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

2.11. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число столов в учебных кабинетах.

2.12.Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке руководителем организации.

2.12.1.Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, предусмотренные инструкцией.

2.12.2. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

2.12.3. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными.

2.12.4. Руководитель опытов по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

2.12.5.Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

2.13. Руководитель учреждения организует проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

3.1. Монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

3.2.  При эксплуатации электроустановок запрещается:

3.2.1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих инструкциям заводов-изготовителей, или имеющих неисправности, которые могут привести к пожару.

3.2.2. Эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.2.3.  Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановками.

3.2.4. Обертывать электролампы, светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками в складских помещениях.

3.2.5.  Пользоваться электроприборами (утюгами, плитками, чайниками и другими), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

3.2.6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.2.7. Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

3.2.8. Применять нестандартные или самодельные электроприборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

3.2.9. Эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных инструкцией.

3.3. Расстояние от светильников до горючих материалов, товаров, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 метра.

3.4. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться аппаратами, расположенными вне складского помещения на стене из негорючих материалов и заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для пломбирования и закрытия на замок.

3.5. Дежурное освещение в помещениях складов, эксплуатация электронагревательных или газовых приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

3.6. Во всех помещениях, которые закрывает дежурный персонал, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, кроме дежурного и аварийного освещения, установок противопожарной защиты и установок, работающих круглосуточно в соответствии с технологией.

3.7. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием или питанием от электросети, размещенные на путях эвакуации (в том числе «Эвакуационный (запасный) выход»), должны постоянно находиться в исправном состоянии и быть включенными. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

4. Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.

4.1. Помещения и здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с таблицей 1 приложения 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

4.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с требованиями стандартов, норма и правил, а также паспортными данными на них. Использовать средства пожаротушения, не имеющие соответствующие сертификаты, запрещается.

4.3. Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать (не реже одного раза в квартал), проверять и своевременно перезаряжать. Огнетушители, выведенные из эксплуатации на время ремонта, испытания или перезарядки, следует заменить резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

4.4. Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Огнетушители, размещенные в коридорах и проходах, не должны мешать безопасной эвакуации людей.

4.5. Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в год.

5. Требования пожарной безопасности к содержанию источников внутреннего и внешнего водоснабжения.

5.1 Источники наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии, своевременно обслуживаться и ремонтироваться.  Не реже 2 раз в год (весной и осенью) организуется проведение проверок их работоспособности с составлением соответствующих актов.

5.2. Пожарный гидрант должен находиться в исправном состоянии, утепляться и очищать от снега и льда в зимнее время, а также быть доступным для подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарному гидранту, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

5.3. Запрещается стоянка автотранспорта на крышке колодца пожарного гидранта.

57. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода обеспечиваются укомплектованностью пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организуется перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

6.Требования пожарной безопасности к состоянию систем и установок противопожарной защиты.

6.1. Обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организуется проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и помещений ГБПОУ «СОМК» должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

6.2. В соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ обеспечивается проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и помещений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

7.Требование пожарной безопасности для помещений  архивохранилищ.

7.1. В архивохранилищах не допускается устройство бытовых комнат для приема пищи и других подсобных помещений.

7.2. Не допускается размещение стеллажей, шкафов и другого оборудования для хранения документов вплотную к наружным стенам здания, к источникам тепла и вентиляционным каналам.

7.3. Запрещается сушить какие-либо горючие материалы на трубах системы отопления.

7.4. Запрещается проведение монтажа и ремонта производственного оборудования, а также огневых, сварочных работ без письменного разрешения и без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара.

7.5. Должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано обеспечить тщательную проверку места проведения огневых и других пожароопасных временных работ в течение 3 - 5 часов после их окончания.

8. Порядок действий при пожаре.

8.1.  Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры и т. п.) обязан:

8.1.1.  Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (при этом следует назвать адрес объекта, где возник пожар, свою фамилию). Оповестить людей, находящихся в соседних помещениях, включить систему оповещения.

8.1.2. Принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

8.2.  Руководитель или должностные лица, прибывшие к месту пожара, обязаны:

8.2.1. Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану и сообщить об этом вышестоящему руководству.

8.2.2. Организовать встречу пожарных подразделений и показать им кратчайший путь подъезда к очагу пожара.

8.2.3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, противодымной защиты).

8.2.4. Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

8.2.5. Немедленно организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации.

8.2.6.  При тушении пожара водой, пенными огнетушителями отключить электроэнергию.

8.2.7. Руководить тушением пожара до прибытия пожарных подразделений.

8.2.8. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

8.2.9. Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.

8.3. По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара об обстановке на пожаре и мерах, принятых по его устранению.

9. Действия сотрудника ООО ЧОП «Мираж».

9.1. При поступлении сигнала идет звуковой и световой сигнал на приборе ПС «Сигнал 20М» - загорается красная лампа.

9.2. Необходимо определить номер участка, над которым загорелась красная кнопка, сверив его со списком объектов охраны предполагаемого загорания.

9.3. Выдвинуться на участок предполагаемого возгорания и убедиться в наличии очага пожара (в случае ложного срабатывания вернуться на пост, нажать кнопку до отключения сигнала тревоги и появлением зеленого цвета).

9.4.  При обнаружении признаков возгорания (появления дыма, запаха горелой изоляции, искрения в электроприборах и проводах) сотрудник ООО ЧОП «Мираж» обязан:

а) оповестить весь персонал общежития и проживающих в нем студентов путем нажатия кнопки пожарного сигнала тревоги системы оповещения и управления эвакуацией людей или нарочным;

б) позвонить в пожарную охрану по тел. «01» или «112», доложить о происшедшем директору учреждения, руководству ООО ЧОП «Мираж»;

в) открыть все основные и запасные эвакуационные выходы из здания общежития, включить насос – повыситель;

г) по согласованию с ответственным дежурным персоналом общежития эвакуировать людей из опасной зоны, принять меры к спасению и обеспечению сохранности материальных ценностей и документов;

д) не допускать посторонних к очагу пожара, кроме лиц, непосредственно участвующих в его ликвидации;

е) при возникновении пожара в результате взрыва, кроме лиц указанных выше, сообщить о случившемся в дежурную часть ОМВД по тел. «02» или «112»;

ж) до прибытия дежурного наряда полиции принять меры по охране места происшествия, сохранению следов и вещественных доказательств;

з) при наличии пострадавших вызвать «Скорую помощь» по тел. «03» или «112», оказать им необходимую помощь, не прекращая охраны объекта.

10. Руководитель санитарного звена обязан:

- выявлять пострадавших;

- оказывать доврачебную медицинскую помощь;

- при необходимости помогать пострадавшим эвакуироваться;

- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

Ответственный за пожарную безопасность                                                       Ж.Г. Дзебисова